UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA	Ciclo Académico:

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 	Fecha:

DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS 		Duración:               2 horas

## CURSO: __FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS ______    COD. CURSO:  BEG06

TIPO DE PRUEBA: 	PRACTICA No.      	Ex. PARCIAL        	EX. FINAL 	EX. SUST.

EJERCICIOS DE DE EVALUACION DE PROYECTOS

- Se viene evaluando la selección de un conductor eléctrico a ser utilizado en una línea de transmisión que operará 20 años; la carga del conductor será 45A (por simplicidad es constante) durante 6000 horas al año. El costo de la energía es de 5 ctvs US$/kWh, la tasa de actualización es 10% y el costo relevante del proyecto es el cobre, cuyo costo es 4.5 US$/kg..

Los conductores alternativos a ser utilizados en el proyecto son los siguientes:

| Calibre | 3/0 | 2/0 | 1/0 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Diámetro (mm) | 10.40 | 9.27 | 8.25 | 7.35 | 6.54 | 5.83 |
| Sección (mm2) | 85.03 | 67.43 | 53.48 | 42.41 | 33.63 | 26.67 |
| Peso (kg/km) | 757.43 | 600.69 | 476.47 | 377.74 | 299.60 | 237.56 |
| Resistencia (Ohms/km) | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.65 |

  - Determine la sección del conductor económicamente óptimo.

- Dispone de una instalación que viene operando hace algún tiempo cuyo valor en libros a la fecha es 80 y cuya baja en el servicio está prevista para los siguientes cuatro años. Los ingresos y egresos que se esperan son los siguientes:

| Año | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos | 50 | 52 | 54 | 54 |
| Costos | 12 | 12 | 12 | 12 |

Tiene conocimiento que existe en el mercado una nueva tecnología que haría que su instalación pueda disminuir sus costos. La implementación de esta nueva tecnología significará una nueva inversión, cuya vida útil se estima en 12 años al final del cual su valor residual es nulo. La tecnología de esta máquina hace que sus costos anuales sean constantes e iguales a 8 cada año. Los ingresos que se estiman para la empresa con el uso de esta nueva tecnología son 55 en forma uniforme a partir de su puesta en servicio. (Cok=10%)

- ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir en la nueva tecnología tal que le haga sentido implementarla en su empresa?

- Tiene el encargo de formular un proyecto de generación eléctrica eólico cuyas características son las siguientes:

La potencia instalada será de 16 MW y se estima que la inversión en la central será de 845 US$/kW, asimismo la inversión en las facilidades eléctricas (subestación y línea de transmisión para conectarse a la red eléctrica) asciende a 1 350 000 US$ y las obras civiles complementarias se estiman en 1 850 000 US$.

La producción anual de la central es de 56 064 000 kWh, producción que se espera venderlo al mercado. Los gastos operativos anuales ascienden a 553 280 US$ y la vida útil de la central se considera 20 años.La vida útil de los equipos eléctricos será de 12 años y la vida útil de las obras civiles de 20.

Asimismo, luego de realizar sus investigaciones en el mercado acerca de su proyecto dispone de la siguiente información:

| Tasa libre de riesgo | Rf | 3.15% |
| --- | --- | --- |
| Prima de mercado | (Rm-Rf) | 3.07% |
| Beta | β | 1.2 |
| Riesgo país | rp | 1.80% |
| Tasa de interés activa | i | 6.0% |
| Tasa impuesto a la renta | T | 30% |
| Peso deuda | wd | 60% |
| Peso capital propio | we | 40% |

- A qué precio mínimo debería vender cada unidad de energía producida, para hacer viable el proyecto.

- Si consigue un crédito en las condiciones que ofrece el mercado. Indique el precio de la energía que haría viable su proyecto.

- Se tiene el encargo evaluar la atención de los servicios públicos de comunicaciones de una localidad para lo cual tiene dos alternativas tecnológicas diferentes; los montos de inversión y vida útil de sus componentes son los siguientes:

| Proyectos | Equipamiento |  | Infraestructura |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Capital | Vida útil | Capital | Vida útil |
| Alternativa 1 | 12000 | 4 | 60000 | 15 |
| Alternativa 2 | 60000 | 5 | 12000 | 20 |

Cada proyecto puede atender los servicios públicos de comunicaciones 15 y 20 años respectivamente. Los flujos de ingreso y egresos para el primer proyecto son:

| Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5..15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos |  | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Costos |  | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Igualmente, para el segundo proyecto los ingresos y egresos son:

| Año | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 .. 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ingresos |  | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 |
| Costos |  | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 | 2183 |

Considerando que el cok es 12%.

- Indique cual es la mejor alternativa, calculando el valor del mejor indicador

Nota. Cuando se comparen los valores actuales de dinero si éstos no difieren en más 5% uno de otro, se consideran equivalentes.

Considerando que tiene un financiamiento del 80% para la infraestructura de la primera alternativa al 10% en 15 años (interés constante) y para la segunda alternativa se dispone de financiamiento del 80% de la inversión en el equipamiento en 5 años. (Cuotas constantes).

Realice la evaluación económico financiera de los proyectos y recomiende el mejor.

- Se ha formulado un proyecto de inversión para brindar los servicios de: líneas móviles, líneas fijas y líneas de internet.

Las alternativas tecnológicas para brindar el servicio, son:

a.     Fibra óptica, o

b.     Satélite

Los montos de inversión requeridos y los costos anuales de operación y mantenimiento son:

|  | Inversión | O&M |
| --- | --- | --- |
| Alternativa a | 150304.06 | 34556.72 |
| Alternativa b | 145976.73 | 43602.16 |

La facturación a los pobladores que usan el servicio se mantendrá fija por el período del proyecto (10 años). Igualmente se estima que los CO&M se mantendrán constantes.

El estudio de mercado estima que los ingresos a generarse en cada poblado rural por la facturación de los servicios serán:

|  | Clientes | Facturación | Total mes | Total año |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Celular prepago | 155 | 20 | 3100 | 37200 |
| Celular postpago | 9 | 30 | 270 | 3240 |
| Fijo inalámbrico pre | 35 | 15 | 525 | 6300 |
| Fijo inalámbrico pos | 5 | 30 | 150 | 1800 |
| Internet | 22 | 40 | 880 | 10560 |
| TOTAL |  |  |  | 59100 |

a. Evalúe la viabilidad económica de las alternativas.

b. Si consigue un crédito por el 70% de la inversión al 6%. Indique que decisión tomaría.

ke = 8%.

- Dispone los siguientes flujos de caja de los proyectos A, B y C:

| Proyecto | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | -139.5 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 |  |
| B | -139.5 | 50 | 70 | -20 | 70 | -30 | 51 |
| C | -139.5 | 80 | 60 | 32 |  |  |  |

Considerando que el COK es 10%.

- Si tuviera que ejecutar los tres proyectos uno a continuación de otro, ¿Cuál sería la secuencia que genera mayor valor para el propietario?